云南旅游职业学院采购需求文件

项目名称：后勤楼防水隔热及地砖铺贴项目

项目编号：YLY-2021-028-GC

项目预算：11.5万元

完成时间：按照采购人要求

项目背景：

为保证房屋的正常使用，需要对后勤楼进行防水、隔热和办公室内铺贴地砖。

项目需求：

老旧防水层及楼梯间、办公室墙地面层拆除清理。

屋顶：防水所用材料：30mm 1:3水泥砂浆找平层、30×30mm钢丝网片、3mm自黏性改性沥青防水卷材。

隔热所用材料包含：50mm 1:3水泥砂浆找平层、屋面隔热保温聚苯板，50mm 1:3水泥砂浆保护层。

楼梯间：防水所用材料：30mm 1:3水泥砂浆找平层、30×30mm钢丝网片、3mm自黏性改性沥青防水卷材、30mm 1:3泥砂浆保护层。

二层办公室及楼梯面层块料地砖铺贴：20mm 1:3水泥砂浆找平层、20mm 1:2干硬性水泥砂浆结合层、600×600mm 防滑耐磨地砖及10×80mm黑金花踢脚线（品种、颜色同二层内走道）铺贴。